压力容器安全评估开始前使用单位准备工作

有关被检设备的各项准备工作由使用单位负责，使用单位必须于现场评估前按照《固定式压力容器安全技术监察规程》有关规定做好停机后的技术性处理和评估前的安全检查。向评估人员提供有关资料，并根据评估项目，做好具体准备工作：

1 拆除影响评估的附属部件或其它物体，包括：人孔盖板、各种接管等，设备内部应配备方便进入的轻便梯等设施。

2 设备外部搭设牢固可靠的脚手架、轻便梯等设施（离地2m以上的脚手架设置安全护栏）。

3 设备内、外表面焊缝和其他需要检测的部位必须彻底清理干净，露出金属本体，检测表面必须满足检测的要求。

4 设备内部介质必须排放、清理干净，用盲板从设备的第一道法兰处隔断所有液体、气体或者蒸汽的来源，同时设置明显的隔离标志。禁止用关闭阀门代替盲板隔离。

5 使用单位必须进行置换、中和、消毒、清洗、取样分析，保证设备内气体符合有关规范、标准的规定。

6 提供外部用220V电源和进入容器24V低压照明电源等，应有漏电保护装置。

7 使用单位应准备耐压试验用水和耐压试验装置，并派专人进行升压操作，耐压试验场地应当有可靠的安全防护设施，并且经过使用单位相关部门书面认可。

8 评估现场应洁净，不应有影响评估的各种杂物。评估过程中，现场及周围不应有威胁到评估人员人身安全的不安全因素。

9 现场评估时，应有专人监护，并且有可靠的联络措施。

10 使用单位压力容器管理人员和相关人员到场配合，协助评估工作，负责安全监护。使用单位确认准备合格后，方可交付检验机构进行安全评估。